guía práctica de la terminal de contenedores

Manual de acogida para el personal de estiba · Port de Tarragona

1. Presentación

IMPORTANTE: este manual es una guía de consulta rápida. No sustituye a la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales ni a las instrucciones de tu responsable de turno.

La terminal de contenedores es una de las zonas con más actividad del puerto. Cada día se cargan y descargan cientos de TEU, circulan camiones y trenes y trabajan grúas de gran tamaño. Conocer cómo funciona la terminal es el primer paso para trabajar con seguridad.

2. La terminal y sus equipos

La terminal se organiza en tres zonas: el muelle, donde atracan los buques; la explanada, donde se apilan los contenedores; y la puerta, por donde entran y salen los camiones. Cada bloque de la explanada ocupa unos 5.000 m2. Las grúas eléctricas ayudan a reducir las emisiones de CO2 de la terminal.

2.1 Equipos de manipulación

Para mover los contenedores se utilizan máquinas de gran tamaño. Cada una tiene una función concreta y unas normas de seguridad propias.

2.1.1 Grúas pórtico

2.1.2 Carretillas pórtico

Las carretillas pórtico (straddle carriers) transportan los contenedores entre el muelle y la explanada. El conductor trabaja a varios metros de altura, por lo que su visibilidad a ras de suelo es limitada.

Las grúas pórtico (o grúas STS) cargan y descargan los contenedores del buque. Se desplazan sobre raíles a lo largo del muelle y su operador trabaja en una cabina situada a gran altura, desde donde dirige cada maniobra.

2.1.2.1 Normas para peatones

ATENCIÓN: nunca te acerques a una carretilla pórtico en movimiento. Si necesitas cruzar su zona de paso, espera a que el conductor te vea y te haga una señal clara.

2.2 Tipos de contenedores

En la terminal se manipulan contenedores de diferentes tipos. Los más habituales son los siguientes:

Contenedores estándar

Dry Van de 20 pies

Dry Van de 40 pies

High Cube de 40 pies

Contenedores especiales

Refrigerado (reefer)

Open top (techo abierto)

Flat rack (plataforma)

Las medidas exteriores de los contenedores estándar son las siguientes:

[Inserta aquí la tabla]

3. Seguridad en las operaciones

3.1 Equipos de protección individual

Los EPI son obligatorios en toda la terminal. Antes de empezar el turno, comprueba que están en buen estado:

Casco de seguridad

Chaleco de alta visibilidad

Calzado con puntera reforzada

Guantes de protección

Protección auditiva

Respeta siempre la distancia de seguridad con la maquinaria en movimiento.

3.2 Actuación en caso de emergencia

Si detectas una situación de peligro, sigue estos pasos:

Detén tu actividad y avisa en voz alta.

Aléjate de la zona de peligro.

Comunica la situación a tu responsable de turno.

Si hay personas heridas, llama al 112.

No vuelvas a la zona hasta que te lo indiquen.

4. Más información

Puedes consultar las noticias, los servicios y los datos de actividad del puerto en la web del Port de Tarragona.

Seguridad en la terminal: una responsabilidad de todos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TEXTO PARA COPIAR (tarea A2). Cuando lo hayas pegado en su sitio, borra este bloque.

La terminal funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, organizada en tres turnos de trabajo: mañana, tarde y noche.